# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Документация по планировке территории (проекта межевания территории) части кадастрового квартала  01:06:1705003  разрабатывается  в целях перераспределения земельного участка  с кадастровым номером 01:06:1705003:40, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Теучежский, аул Понежукай, ул. Ленина, 28а      с землями, находящимися в     государственной или муниципальной собственности  на основании Приказа Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 23-ДПТ от 05.02.2024 г. «О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) части кадастрового квартала  01:06:1705003  для возможности перераспределения земельного участка  с кадастровым номером 01:06:1705003:40»  и договора на выполнение работ.

Проект межевания разработан на топографической съемке масштаба 1:500, выполненной в 2024 году. Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программной системе AutoCAD.

Проект межевания территории части кадастрового квартала 01:06:1705003 для возможности перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:06:1705003:40 разрабатывается в виде отдельного документа с целью определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

В соответствии с частью 5 ст. 41 Градостроительного Кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004г. (ред. от 25.12.2023г. с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2024г.) применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 ст. 43 настоящего Кодекса, согласно которому:

«2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.»

Целью проекта межевания территории является определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в результате перераспределения с землями, находящимися в     государственной или муниципальной собственности.

Определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

-РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Адыгея, утвержденные Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31 декабря 2014 г. N 70-од;

- Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству «Об утверждении изменений в Генеральный план муниципального образования «Понежукайское  сельское поселение» Теучежского муниципального района Республики Адыгея» от 26.02.2026г.  № 20-ГПУ;

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству «Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Понежукайское сельское поселение» Теучежского муниципального района Республики Адыгея» от 26.02.2026г.  № 20-ПЗЗУ.

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Подготовка проекта межевания территории части кадастрового квартала 01:06:1705003 выполняется с целью проведения процедуры перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:06:1705003:40 в интересах обеспечения устойчивого развития и рационального использования территории, выделения и установления параметров планируемого развития квартала и установления границ земельных участков.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 01:06:1705003:40 общей площадью 600 кв.м. расположен по адресу: Республика Адыгея, р-н Теучежский, аул Понежукай, ул. Ленина, 28 а, категория земель - земли поселений (земли населенных пунктов), вид разрешенного использования - под строительство торгового комплекса. На существующем земельном участке с кадастровым номером 01:06:1705003:40 расположен объект капитального строительства (нежилое здание) - магазин смешанных товаров и аптека. Кадастровый номер объекта - 01:06:1705003:260. Площадь 148,6 кв.м.

Согласно Правил землепользования и застройки, утвержденных Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 20-ПЗЗУ от 26.02.2026г. проектируемая территория отнесена к территориальной зоне ОД-1. «Многофункциональная общественно-деловая зона».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-1) представлены в таблице 4 статьи 21 Правил.

Процедура перераспределения земельных участков будет проводится в соответствии со статьей 11.7. «Перераспределение земельных участков» и статьей 39.28. «Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ.

Площадь образуемого земельного участка ЗУ1 составила                        1180 кв.м., из них:

- 600 кв.м - в границах земельного участка с кадастровым номером 01:06:1705003:40 (частная собственность);

- 580 кв.м - из состава неразграниченных земель в государственной (муниципальной) собственности.

Таблица № 1.  Ведомость образуемых земельных участков.

| Условный номер согласно чертежа | Кадастровый номер изменяемого ЗУ/ ЗУ из состава неразграниченных земель | Площадь исходного зу, кв.м. | Площадь части образуемого зу, кв.м. | Вид права исходного ЗУ | Правообладатель исходного ЗУ | Категория земель образуемого (изменяемого) ЗУ | Вид разрешенного использования образуемого ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01:06:1705003:40 | 600 | 600 | собственность | Заремук Заурбий Хазретович | Земли населенных пунктов | Магазины [4.4] |
| Т/1 | 01:06:1705003 | - | 580 | неразграниченная гос. собсвенность | - | - |  |
| Итого: |  | 1180 |  |  |  |  |  |

Согласно статьи 11.11 Земельного Кодекса Российской Федерации категорией земель и видами разрешенного использования образуемых земельных участков признаются категория земель и виды разрешенного использования земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки.

Исходный участок с кадастровым номером 01:06:1705003:40 (частная собственность) и прилегающий к нему участок (государственная собственность) расположены на территории земель населенных пунктов в границах аула Понежукай. В связи с этим, образуемый земельный участок следует отнести к категории земель - «земли населенных пунктов».

Вид разрешенного использования исходного земельного участка с кадастровым номером 01:06:1705003:40 – «под строительство торгового комплекса».

В соответствии со ст. 14.2 Земельного Кодекса Российской Федерации виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются в зависимости от принадлежности земельных участков к определенным категориям земель, их нахождения в границах определенных зон, земель или территорий, от целей их дальнейшего использования. Виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются градостроительным регламентом.

В связи с этим, образуемому земельному участку :ЗУ1 следует установить вид разрешенного использования – «магазины [4.4]», что будет соответствовать основному виду разрешенного использования градостроительных регламентов, установленных для территориальной зоны ОД-1 «Многофункциональная общественно-деловая зона» Правилами землепользования и застройки.

В соответствии со ст. 21 действующих Правил виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-1) представлены в таблице 4 Правил:

Таблица 4. «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД-1)»

| Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кодовое обозначение | наименование | описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| [3.1.1] | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Максимальное количество этажей – 2 Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| [3.2.2] | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка – 400-10000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта — 3 м | Предельное количество этажей — 4 | Максимальный процент застройки — 70 % | Не подлежат установлению |
| [3.2.3] | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка – 600-2000 кв.м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 2 | Максимальный процент застройки – 70 % | Минимальный отступ от красной линии – 5 м |
| [3.2.4] | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | Минимальный размер земельного участка – 500 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 2 | Максимальный процент застройки – 60 % | Минимальный отступ от красной линии – 5 м |
| [3.3] | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100 - 5000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж) | Максимальный процент застройки– 70 % | Не подлежат установлению |
| [3.6.1] | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка – 400-20000 кв. м. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта — 3 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 3 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| [3.7.1] | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 400 – 20000 кв. м. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта — 3 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 3 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| [3.8.1] | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка – 300-5000 кв. м. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| [3.10.1] | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка – 300-10000 кв. м. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта — 3 м | Предельное количество этажей — 3 | Максимальный процент застройки — 70 % | Не подлежат установлению |
| [4.1] | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 400 – 5000кв. м или определяется | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 4 | Максимальный процент застройки –80 % | Не подлежат установлению |
| [4.3] | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 400 – 5000кв. м или определяется | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| [4.4] | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка – 100 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 7000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| [4.5] | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 80 % | Не подлежат установлению |
| [4.6] | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки – 75 % | Не подлежат установлению |
| [4.7] | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 20000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта — 3 м | Предельное количество этажей — 3 | Максимальный процент застройки — 70 % | Не подлежат установлению |
| [5.1.2] | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 10000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей – 3 | Максимальный процент застройки –80 % | Не подлежат установлению |
| [5.1.3] | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 100-5000 кв.м. | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| [8.3] | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка – 100 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта — 3 м | Предельное количество этажей — 2 | Максимальный процент застройки — 70 % | Не подлежат установлению |
| [9.3] | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400-5000 кв. м. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Предельное количество этажей, включая мансардный – 2 | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| [12.0.1] | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| [12.0.2] | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| Условно-разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |
| [2.7.1] | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м; Максимальный размер земельного участка – 10000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м | Максимальное количество надземных этажей - 1 | Максимальный процент застройки – 70 % | Не подлежат установлению |
| [3.1.2] | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Максимальное количество этажей – 2 Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м | Максимальный процент застройки – 90 %. | Не подлежат установлению |
| [4.9.1.3] | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 600 – 5000 кв. м. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей, включая мансардный — 2 | Максимальный процент застройки — 60 % | Не подлежат установлению |
| [4.9.1.4] | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 600 – 5000 кв. м. | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Предельное количество этажей, включая мансардный — 2 | Максимальный процент застройки — 60 % | Не подлежат установлению |
| [6.8] | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Максимальный процент застройки – 90 % | Не подлежат установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| [4.9] | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Не подлежат установлению | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |

Таким образом, предельные максимальные и минимальные размеры образуемого земельного участка соответствуют действующим градостроительным регламентам для установленного вида разрешенного использования «магазины-[4.4]» в территориальной зоне - ОД-1 «Многофункциональная общественно-деловая зона».

Каталог координат поворотных точек границ образуемого                 земельного участка

| Каталог координат поворотных точек границ образуемого земельного участка с условным обозначением |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №точки | Х | У | Меры линий | Диррек. углы |
| :ЗУ1 |  |  |  |  |
| 1 | 461948,45 | 1410499,48 | 19,55 | 82°1,9' |
| 2 | 461951,16 | 1410518,84 | 18,68 | 82°7,3' |
| 3 | 461953,72 | 1410537,34 | 31,05 | 172°1,3' |
| 4 | 461922,97 | 1410541,65 | 18,93 | 263°17,7' |
| 5 | 461920,76 | 1410522,85 | 19,57 | 261°51,7' |
| 6 | 461917,99 | 1410503,48 | 30,72 | 352°31,1' |
| 1 | 461948,45 | 1410499,48 |  |  |
| Площадь: 1180 кв.м. |  |  |  |  |

Границы образуемого земельного участка на момент подготовки проекта межевания не затрагивают границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И(ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРТСВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.

Доступ к образуемому земельному участку осуществляется через территории общего пользования в кадастровом квартале 01:06:1705003.

К территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, тротуары общего пользования, скверы). Образование земельных участков, в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

Границы публичных сервитутов в границах проектируемой территории отсутствуют.

Территория проектирования не граничит с территорией, на которую разработан и утвержден проект межевания.

Границы образуемых земельных участков определены в соответствии с градостроительными регламентами, а также другими установленными требованиями к таким участкам и к их предельным размерам (ст.11.9 ЗК РФ, ч.9 ст.43 ГрК РФ).

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД(ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ

Территория проектирования не является лесным участком в связи с этим требования п. 4 ч.5 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ в проекте межевания отсутствует целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка в границах особо защитных участков лесов.

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.  КООРДИНАТЫ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, расположена в границах кадастрового квартала 01:06:1705003 Понежукайского сельского поселения Теучежского района Республики Адыгея. В границы проектируемой территории входит земельный участок с кадастровым номером 01:06:1705003:40, а также земли неразграниченной государственной собственности.

Территория муниципального образования «Понежукайское сельское поселение» расположена в западной части Республики Адыгея.

Населенные пункты сельского поселения соединены между собой дорогами регионального и местного значения. Понежукайское сельское поселение является самым большим по площади территории и численности населения, а также имеет самую высокую плотность населения среди сельских поселений Теучежского района, что объясняется его статусом районного центра.

В северной, равнинной части Адыгеи, где располагается Теучежский район и Понежукайское сельское поселение, климат умеренно -континентальный. Большое количество суммарной солнечной радиации определяет длительный вегетационный период - 230-240 дней (согласно сведениям, представленным в Схеме территориального планирования Теучежского района).

По климатическому районированию согласно СНиП 23-01-99 район сельского поселения относится к климатическому подрайону ІІІ – Б. Зима мягкая, короткая. Лето жаркое, продолжительное.

По степени влажности район относится ко 2 зоне.

Ветровой район – ІІ, принят по карте 1 Приложения А СНКК 20-303-2002. Расчетное значение ветрового давления принято по таблице 1 СНКК 20-303-2002 и равно 0,42 кПа.

Теучежский район получает достаточное количество тепла и влаги для произрастания сельскохозяйственных культур, но характеризуется недостаточным увлажнением. Глубина промерзания почвы в среднем не превышает 15-20 см.

Теучежский район Республики Адыгея расположен на наклонной к северо-западу, низменной волнистой Закубанской равнине. С севера описываемая территория примыкает к пологонаклонной Прикубанской равнине; долина реки Кубани, занятая Краснодарским водохранилищем, разделяет эти геоморфологические элементы. В геоморфологическом отношении площадка расположена на второй надпойменной террасе р. Кубань, в излучине русла р. Апчас. Поверхность площадки ровная, задернована, с отдельно стоящими деревьями. Характеризуется отметками 44.0-45.5 м.

Русло р. Апчас шириной 5-8 м, борта сложены суглинком, задернованы, часто покрыты кустарником и деревьями. Течение практически отсутствует. Повышение поверхности площадки над урезом составляет 2.5-3.0 м.

Поверхности надпойменных террас долины р. Кубани плоские и имеют небольшой уклон. Они осложнены речной, балочной и овражной сетью.

На территории Понежукайского сельского поселения гидрографическая сеть представлена реками Апчас, Марта, Шундук и Краснодарским водохранилищем, несколькими небольшими озерами. Протяженность реки Апчас - 120 км, реки Марта – 68 км и реки Шундук – 20 км.

История геологического строения территории Адыгеи достаточно сложна, что определяется ее положением на стыке двух региональных тектонических структур: Северо-Кавказского краевого массива и Предкавказского передового прогиба. Они составляют южный край Скифской плиты.

Инженерно-геологические условия в а. Понежукай согласно СП 11-105-97 средней сложности II категории. В геоморфологическом отношении - на второй надпойменной террасе р. Кубань в излучине русла р. Апчас. При предполагаемой глубине заложения фундаментов 3,0 м основанием проектируемых зданий будут служить: суглинок ИГЭ-5, песок мелкий ИГЭ-1, песок крупный ИГЭ-3, гравийный грунт ИГЭ-4, песок пылеватый ИГЭ-5, песок мелкий ИГЭ-6 и суглинки ИГЭ-7.

В данных гидрогеологических условиях при устройстве подвалов необходимо применение водозащитных мероприятий (гидроизоляции).

Категории сложности инженерно-геологических условий устанавливается по совокупности факторов. Территория Теучежского района Республики Адыгея характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, что обусловлено целым рядом факторов, к которым, прежде всего, относятся широкое распространение макропористых просадочных грунтов и их засоленность.                             Грунты Теучежского района характеризуются, в основном, достаточной несущей способностью.

Сейсмическая активность территории Теучежского района Республики Адыгея для средних грунтовых условий, в соответствии со СНиП П-7-81 «Строительство в сейсмических районах», оценивается 7 баллами (на побережье Краснодарского водохранилища – 8 баллами).

По своим природно-ресурсным составляющим и экономико-географическому положению МО «Понежукайское сельское поселение» имеет все возможности для перспективного развития. Транспортные магистрали, проходящие по территории района, обеспечивают хорошую связь с соседними регионами.

Таблица № 2.  Ведомость координат проектируемой территории.

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ.

Таблица № 3.  Ведомость координат исходного земельного участка.

| Земельный участок с кадастровым номером 01:06:1705003:40 и с условным обозначением - 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № точки | Х | У | Меры линий | Диррек. углы |
| н1 | 461948,45 | 1410499,48 | 19,55 | 82°1,9' |
| н2 | 461951,16 | 1410518,84 | 30,66 | 172°29,1' |
| н3 | 461920,76 | 1410522,85 | 19,57 | 261°51,7' |
| н4 | 461917,99 | 1410503,48 | 30,72 | 352°31,1' |
| н1 | 461948,45 | 1410499,48 |  |  |
| Общая площадь: 600кв.м. |  |  |  |  |

При перераспределении земель государственной собственности и исходного земельного участка с кадастровым номером 01:06:1705003:40, существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок.

Таблица № 4.  Ведомость координат части образуемого земельного участка из состава неразграниченных земель в государственной собственности

| Территория с условным обозначением - Т/1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Х | Y | длина. м | дир. угол |
| 1 | 461951,16 | 1410518,84 | 18,68 | 82°7,3' |
| 2 | 461953,72 | 1410537,34 | 31,05 | 172°1,3' |
| 3 | 461922,97 | 1410541,65 | 18,93 | 263°17,7' |
| 4 | 461920,76 | 1410522,85 | 30,66 | 352°29,1' |
| 1 | 461951,16 | 1410518,84 |  |  |
| Площадь: 580 кв.м. |  |  |  |  |

Согласно Генерального плана муниципального образования «Понежукайское сельское поселение» Теучежского района Республики Адыгея в настоящее время установленных в соответствии с законодательством охранных зон для объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) нет. Таким образом, границы проектируемого объекта не затрагивают памятники истории и культуры.

На проектируемой территории имеется существующая водопроводная сеть, канализационная сеть, ВЛ - 0.4кВ.

Проект межевания территории выполнен в соответствии с градостроительными регламентами установленными Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Понежукайское сельское поселение».

Проектом предлагается образование земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации                         (Глава V.4. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности).

Увеличение площади земельного участка планируется в целях наиболее рационального использования прилежащей территории и обслуживания магазина. На земельном участке с кадастровым номером

01:06:1705003:40 расположен коммерческий объект - магазин смешанных товаров и аптека. Площадь объекта - 148,6 кв.м.

Согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр)» (Приложение Д) размеры земельных участков предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания принимаются из расчета 0,08га на 100 кв.м. торговой площади для предприятий торговой площадью до 250 кв.м.

Площадь объекта - 148,6 кв.м.

Исходя из указанных нормативов производится расчет нормативной площади испрашиваемого земельного участка:

0,08га x 1,486 =0,1189га

Таким образом, площадь земельного участка, необходимая для эксплуатации данного объекта - 1189 кв.м.

В соответствии с ст.11.9 Земельного кодекса РФ образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами. В связи с этим, образование самостоятельного земельного участка без нарушения норм законодательства в части доступа к образуемому, невозможно.                      К образуемому путем перераспределения границ земельному участку доступ обеспечивается от существующей автомобильной дороги: «Понежукай- Кочкино» с улицы Ленина.

.